Техническое задание

на поставку

Экскаватор-погрузчик ДЭМ-114 производства ООО «Дорэлектромаш» на базе трактора «Беларус 92П» Минского тракторного завода

к запросу предложений №___/2013

Поставляемый товар должен соответствовать по качеству и комплектности технической документации завода-изготовителя трактора и завода-изготовителя  экскаватора- погрузчика.

Трактор «Беларус 92П» должен быть 2013 года выпуска, экскаватор-погрузчик ООО «Дорэлектромаш»  должен быть 2013 года выпуска.

Экскаватор-погрузчик ДЭМ-114 на базе трактора Беларус 92П должен быть не имеющим пробега, не бывшим в эксплуатации,  не состоящим в споре и под запрещением, не обремененным правами третьих лиц, технически исправным, готовым к эксплуатации и регистрации в Гостехнадзоре.

Краткая характеристика:

|  | колесная формула | 4х4 |
| --- | --- | --- |
|  | двигатель тип, модель | с турбонаддувом, четырехтактный, Д-245.5 |
|  | топливо | дизельное |
|  | мощность двигателя не менее, л.с. | 80 |
|  | коробка передач | 9/8 механическая с реверс-редуктором, управление КП однорычажное |
|  | рулевое управление | Механическое с гидравлическим усилителем |
|  | цвет кабины и кузова | Красный, красно-желтый, |
|  | Шасси | трактор Беларус 92П Минскийтракторный завод |
|  | переднее навесное оборудование - погрузчик | Погрузчик производства ООО «Дорэлектромаш», обычный ковш (НЕ челюстной) Глубина копания не менее, мм; 180. Высота разгрузки не менее, мм; 2000. Грузоподъёмность не менее, кг; 900. Объем ковша не менее, м3; 0,8. Ширина ковша не менее, мм; 2100. |
|  | заднее навесное оборудование - экскаватор | Экскаватор производства ООО «Дорэлектромаш» со смещаемой осью копания, компактное складывание, управление гидравлическое, джойстиковое. Вылет на уровне земли не менее, мм; 5000. Угол поворота ковша не менее, град; 180. Боковое смещение каретки не менее, мм; 590. Ширина по опорным лапам не более, мм; 2500. Объем ковша экскаватора, м3; 0,25. Максимальная глубина копания не менее, мм; 4000. |
|  | гарантия на экскаватор - погрузчик | 12 месяцев |
|  | Адрес доставки | г. Урай, ХМАО, ул. Сибирская, 2 |

Документы в комплекте поставки:

- Сервисная книжка.

- Руководство по эксплуатации экскаватора-погрузчика.

- Документы  на экскаватор-погрузчик для регистрации в ГИБДД.

- Паспорт на экскаватор-погрузчик на базе трактора «Беларус 92П», для  регистрации в Гостехнадзоре.

Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия» 					М.М. Хохлов