Техническое задание

на поставку поворотной бурильно-крановой машины (ПБКМ-511),

производства ОАО «СТРОЙДОРМАШ», на шасси Урал-43206-1212-61.

для нужд ОАО «ЮТЭК - Энергия»

№ закупки:  25/2014

Общие требования:

Поставляемый товар должен соответствовать по качеству и комплектности технической документации завода-изготовителя  шасси и завода-изготовителя поворотной бурильно-крановой машины (ПБКМ-511).

Автомобиль Урал-43206-1212-61 и поворотная бурильно-крановая установка (ПБКМ-511) должны быть 2014 года выпуска, не иметь пробега, не быть в эксплуатации,  не состоять в споре и под запрещением, не обремененным правами третьих лиц, технически исправным, готовыми к эксплуатации и постановке на учет в ГИБДД.

Краткая характеристика:

| 1 | колесная формула | 4х4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции и отопления |
| 3 | длина/ширина/высота, мм, не более | 7588/2500/3740 |
| 4 | двигатель тип, модель | ЯМЗ-236НЕ2, дизельный, V-6, с турбонаддувом |
| 5 | номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| 6 | максимальный крутящий момент при 1300 1/мин, Нм (кгс*м) | 882(90) |
| 7 | масса (снаряженная/полная),кг | 6935/13300 |
| 8 | мощность двигателя, л.с. | 230 л.с. |
| 9 | емкость бака, л | 200 |
| 10 | коробка передач | ЯМЗ-236У, механическая, 5-ступенчатая, 3-ходовая |
| 11 | раздаточная коробка | Механическая, 2-ступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| 12 | рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневмогидравлическим приводом |
| 13 | шины (марка, тип) | 425/85 R21 КАМА-1260, с регулируемым давлением |
| 14 | цвет кабины и боковых бортов | серый |
| 15 | максимальная глубина бурения, м | 5 |
| 16 | Диаметр бура лопастного, м | 360 |
| 17 | угол бурения, градусов | 60…95 |
| 18 | максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н.м | 4900 |
| 19 | максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте, кН при заглублении при выглублении | 45,3 47,7 |
| 20 | частота вращения бурильного инструмента, с-1 (об./мин.) при бурении с максимальной нагрузкой при разбросе грунта | 0,87 (52) 2,17 (130) |
| 21 | угол поворота мачты в плане, градусов, не менее | 240 |
| 22 | продольное перемещение бурильного оборудования, м | 0,8 |
| 23 | максимальная грузоподъемность кранового оборудования, кг | 2000 |
| 24 | максимальная высота подъема грузового крюка, м | 8 |
| 25 | гарантия на автомобиль ПБКМ-511 | 12 месяцев или 1 000 мото часов |

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать стандартам качества (действующим ГОСТам, ТУ и другим нормативным документам).

На каждую единицу продукции предоставляются необходимые сертификаты и техническая документация. Продукция должна быть разрешена к свободному обращению на территории РФ.

Продавец обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю следующие документы:

- Паспорт транспортного средства (ПТС);

- Техническая документация на русском языке;

- Сервисная книжка;

- Комплект ключей.

- Руководство по эксплуатации;

- Одобрение типа транспортного средства;

- Комплект ЗИП;

- Пакет документов необходимых  для регистрации поворотной бурильно-крановой машины (ПБКМ-511) в органах ГИБДД.

Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия» 				  	          М.М. Хохлов

Согласовано:

И.о.начальника службы механизации _________ А.А.Желудченко